# Práctica 0: Introducción al uso de GPIO con STM32F411/STMF303

## 1. Objetivo

Configurar un pin GPIO como salida digital y hacer parpadear un LED conectado a la tarjeta núcleo STM32F411 mediante delays controlados por software.

## 2. Introducción Teórica

Los puertos GPIO (General Purpose Input/Output) son periféricos básicos de los microcontroladores que permiten el control y monitoreo de dispositivos externos. 
En esta práctica, aprenderás a configurar un pin como salida digital y a generar una señal de parpadeo mediante la librería HAL (Hardware Abstraction Layer).

## 3. Materiales y Herramientas

Hardware:
- STM32F411/STM32F303
- LED y resistencia de 220 Ohm (si aplica)

Software:
- STM32CubeIDE

## 4. Procedimiento

4.1 Configuración del Hardware:
- Conectar el ánodo del LED al pin configurado (GPIOC) y el cátodo a tierra.
- Usar una resistencia de protección (220 Ohm).

4.2 Configuración del Software:
- Utilizar STM32CubeMX para configurar el pin como salida.
- Generar el código base y trabajar en STM32CubeIDE.

4.3 Ejecución:
- Subir el código al microcontrolador.
- Observar el parpadeo del LED.

## 5. Código Fuente

#include "main.h"

void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);

int main(void)
{
    HAL_Init();
    SystemClock_Config();
    MX_GPIO_Init();

    while (1)
    {
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOx, LED_Pin, 1);
        HAL_Delay(1000);
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOx, LED_Pin, 0);
        HAL_Delay(100);
    }
}

## 6. Resultados

- LED conectado al pin GPIOC parpadea con un intervalo de 1 segundo ON y 0.1 segundos OFF.

## 7. Análisis

- Verificar que el LED parpadee según el intervalo deseado.
- Si el LED no parpadea:
  1. Revisar las conexiones físicas.
  2. Confirmar la configuración del pin GPIO en el software.

## 8. Conclusión

Esta práctica permitió familiarizarse con el uso de GPIO en el STM32F411, incluyendo su configuración y control básico mediante delays en software.