# Práctica 1: Configuración de Entradas (Botón PC13)

## 1. Objetivo

Configurar el botón integrado (PC13) de la tarjeta Nucleo como entrada digital, gestionar los rebotes mecánicos y realizar una acción basada en su estado (encender un LED).

## 2. Introducción Teórica

Los botones mecánicos suelen generar rebotes al ser pulsados, lo que puede llevar a lecturas erróneas en el microcontrolador.
Para evitar esto, se implementa una técnica conocida como debounce, ya sea por hardware (capacitores y resistencias) o software (delays o filtros). 
En esta práctica, aprenderás a configurar el botón PC13 de la tarjeta Nucleo y a gestionar los rebotes mediante un método por software.

## 3. Materiales y Herramientas

Hardware:
- STM32F411 (Nucleo Board)
- LED y resistencia de 220 Ohm (si aplica)

Software:
- STM32CubeIDE

## 4. Procedimiento

4.1 Configuración del Hardware:
- Verificar que el botón está conectado al pin PC13.
- Conectar un LED al pin GPIO configurado como salida.

4.2 Configuración del Software:
- Utilizar STM32CubeMX para configurar el pin PC13 como entrada.
- Configurar un pin adicional como salida para el LED.
- Implementar un debounce por software mediante delays.

4.3 Ejecución:
- Subir el código al microcontrolador.
- Pulsar el botón y verificar que el LED encienda/apague al cambiar su estado.

## 5. Código Fuente

#include "main.h"
#include "stdbool.h"

#define DEBOUNCE_DELAY 50  // Tiempo en milisegundos

void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);

int main(void)
{
    HAL_Init();
    SystemClock_Config();
    MX_GPIO_Init();

    bool button_pressed = false;

    while (1)
    {
        if (HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC, GPIO_PIN_13) == GPIO_PIN_RESET)
        {
            HAL_Delay(DEBOUNCE_DELAY);
            if (HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC, GPIO_PIN_13) == GPIO_PIN_RESET)
            {
                button_pressed = !button_pressed;
                HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, button_pressed ? GPIO_PIN_SET : GPIO_PIN_RESET);
            }
            while (HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC, GPIO_PIN_13) == GPIO_PIN_RESET);
        }
    }
}

void SystemClock_Config(void)
{
    RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
    RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};

    RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;
    RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
    RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT;
    RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_NONE;
    if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
    {
        Error_Handler();
    }

    RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK | RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK | RCC_CLOCKTYPE_PCLK1 | RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
    RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_HSI;
    RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
    RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
    RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;

    if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_0) != HAL_OK)
    {
        Error_Handler();
    }
}

static void MX_GPIO_Init(void)
{
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};

    __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
    __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();

    // Configuración del botón PC13
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_13;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
    GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
    HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);

    // Configuración del LED (PA5)
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_5;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
    GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
    HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
}

void Error_Handler(void)
{
    __disable_irq();
    while (1)
    {
    }
}

## 6. Resultados

- Pulsar el botón conectado al pin PC13 alterna el estado del LED conectado al pin PA5.
- Se implementó un debounce por software para evitar lecturas erróneas.

## 7. Análisis

- Verificar que el LED cambia de estado al pulsar el botón.
- Si el sistema no responde:
  1. Revisar la configuración del pin PC13 en CubeMX.
  2. Confirmar las conexiones físicas del LED y el botón.

## 8. Conclusión

Esta práctica permitió aprender a configurar entradas digitales, manejar rebotes mecánicos por software y realizar una acción basada en el estado de un botón.