# Práctica 2: Combinación de Entradas y Salidas (Botón y Display de 7 segmentos)

## 1. Objetivo

Configurar un botón como entrada digital y un display de 7 segmentos de cátodo común como salida digital.
Implementar un contador incremental controlado por el botón, que resetea a cero al llegar a 9.

## 2. Introducción Teórica

Un display de 7 segmentos permite representar números decimales mediante la activación de combinaciones de LEDs.
Para controlar un display de cátodo común, se activan los segmentos individuales mediante salidas digitales del microcontrolador.

En esta práctica, se conectará un botón al pin PC13 para contar de manera incremental en el display de 7 segmentos, sin implementar ninguna técnica de debounce.

## 3. Materiales y Herramientas

Hardware:
- STM32F411 (Nucleo Board)
- Display de 7 segmentos de cátodo común
- Botón conectado al pin PC13
- Resistencias para limitar corriente (330 Ohm)

Software:
- STM32CubeIDE

## 4. Procedimiento

4.1 Configuración del Hardware:
- Conectar el botón al pin PC13.
- Conectar los pines del display de 7 segmentos a los pines GPIO configurados como salida.
- Colocar resistencias en serie con cada segmento para limitar la corriente.

4.2 Configuración del Software:
- Utilizar STM32CubeMX para configurar el pin PC13 como entrada.
- Configurar 7 pines GPIO como salidas para controlar los segmentos.
- Implementar una lógica de contador en el código.

4.3 Ejecución:
- Subir el código al microcontrolador.
- Pulsar el botón y observar el conteo incremental en el display.

## 5. Código Fuente

#include "main.h"

// Mapa de segmentos para los números 0-9 en un display de cátodo común
const uint8_t SEGMENT_MAP[10] = {
    0b00111111, // 0
    0b00000110, // 1
    0b01011011, // 2
    0b01001111, // 3
    0b01100110, // 4
    0b01101101, // 5
    0b01111101, // 6
    0b00000111, // 7
    0b01111111, // 8
    0b01101111  // 9
};

void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
void display_number(uint8_t number);

int main(void)
{
    HAL_Init();
    SystemClock_Config();
    MX_GPIO_Init();

    uint8_t count = 0;

    while (1)
    {
        if (HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC, GPIO_PIN_13) == GPIO_PIN_RESET)
        {
            HAL_Delay(200); // Pequeño delay para visualizar cambios claros
            count = (count + 1) % 10; // Incrementa y reinicia a 0 si llega a 10
            display_number(count);
            while (HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC, GPIO_PIN_13) == GPIO_PIN_RESET); // Espera a que se suelte el botón
        }
    }
}

void display_number(uint8_t number)
{
    uint8_t segments = SEGMENT_MAP[number];

    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_0, (segments & 0x01) ? GPIO_PIN_SET : GPIO_PIN_RESET);
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_1, (segments & 0x02) ? GPIO_PIN_SET : GPIO_PIN_RESET);
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_2, (segments & 0x04) ? GPIO_PIN_SET : GPIO_PIN_RESET);
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_3, (segments & 0x08) ? GPIO_PIN_SET : GPIO_PIN_RESET);
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_4, (segments & 0x10) ? GPIO_PIN_SET : GPIO_PIN_RESET);
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, (segments & 0x20) ? GPIO_PIN_SET : GPIO_PIN_RESET);
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_6, (segments & 0x40) ? GPIO_PIN_SET : GPIO_PIN_RESET);
}

void SystemClock_Config(void)
{
    RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
    RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};

    RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;
    RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
    RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT;
    RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_NONE;
    if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
    {
        Error_Handler();
    }

    RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK | RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK | RCC_CLOCKTYPE_PCLK1 | RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
    RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_HSI;
    RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
    RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
    RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;

    if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_0) != HAL_OK)
    {
        Error_Handler();
    }
}

static void MX_GPIO_Init(void)
{
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};

    __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
    __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();

    // Configuración del botón PC13
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_13;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
    GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
    HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);

    // Configuración de los pines del display (PA0 - PA6)
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_3 | GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_5 | GPIO_PIN_6;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
    GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
    HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
}

void Error_Handler(void)
{
    __disable_irq();
    while (1)
    {
    }
}

## 6. Resultados

- Pulsar el botón en el pin PC13 incrementa el conteo en el display de 7 segmentos.
- El conteo se reinicia a cero al llegar a 9.

## 7. Análisis

- Observar cómo los rebotes del botón afectan el conteo.
- Analizar la necesidad de implementar un debounce para mejorar la precisión en futuras implementaciones.

## 8. Conclusión

Esta práctica demostró la combinación de entradas y salidas digitales, así como el impacto de los rebotes mecánicos en el funcionamiento del sistema.