# Práctica 4: Contador de Entrada Asociado a un Patrón de Salida con LEDs

## 1. Objetivo

Implementar un contador incremental en el microcontrolador STM32F411 que utiliza LEDs conectados al puerto GPIOB para mostrar un patrón de salida.
Cada incremento del contador enciende un LED diferente en secuencia, y al alcanzar el límite, el contador se reinicia.

## 2. Introducción Teórica

Los puertos GPIO (General Purpose Input/Output) pueden configurarse como salidas digitales para controlar dispositivos externos, como LEDs.
En esta práctica, se implementará un contador que cambia el estado de varios LEDs conectados a los pines de un puerto GPIO.

Este patrón de salida es útil para aprender a manejar bucles, condicionales y el control de GPIOs en aplicaciones secuenciales.

## 3. Materiales y Herramientas

Hardware:
- STM32F411 (Nucleo Board)
- 8 LEDs
- 8 Resistencias de 220 Ohm

Software:
- STM32CubeIDE

## 4. Procedimiento

4.1 Configuración del Hardware:
- Conectar 8 LEDs a los pines GPIO del puerto GPIOB (LED1_Pin a LED8_Pin).
- Usar resistencias en serie con los LEDs para limitar la corriente.

4.2 Configuración del Software:
- Utilizar STM32CubeMX para configurar los pines como salidas.
- Implementar un bucle que incremente un contador y active un patrón de salida correspondiente en los LEDs.

4.3 Ejecución:
- Subir el código al microcontrolador.
- Observar el patrón de encendido secuencial de los LEDs.

## 5. Código Fuente

#include "main.h"

int counter = 0;

int main(void)
{
    HAL_Init();
    SystemClock_Config();
    MX_GPIO_Init();

    while (1)
    {
        counter++;

        if (counter == 1)
        {
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LED1_Pin, 1);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LED2_Pin, 0);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LED3_Pin, 0);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LED4_Pin, 0);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LED5_Pin, 0);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LED6_Pin, 0);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LED7_Pin, 0);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LED8_Pin, 0);
        }
        if (counter == 2)
        {
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LED1_Pin, 0);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LED2_Pin, 1);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LED3_Pin, 0);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LED4_Pin, 0);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LED5_Pin, 0);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LED6_Pin, 0);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LED7_Pin, 0);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LED8_Pin, 0);
        }
        if (counter == 3)
        {
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LED1_Pin, 0);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LED2_Pin, 0);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LED3_Pin, 1);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LED4_Pin, 0);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LED5_Pin, 0);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LED6_Pin, 0);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LED7_Pin, 0);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LED8_Pin, 0);
        }
        if (counter == 4)
        {
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LED1_Pin, 0);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LED2_Pin, 0);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LED3_Pin, 0);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LED4_Pin, 1);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LED5_Pin, 0);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LED6_Pin, 0);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LED7_Pin, 0);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LED8_Pin, 0);
        }
        if (counter == 5)
        {
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LED1_Pin, 0);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LED2_Pin, 0);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LED3_Pin, 0);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LED4_Pin, 0);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LED5_Pin, 1);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LED6_Pin, 0);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LED7_Pin, 0);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LED8_Pin, 0);
        }
        if (counter == 6)
        {
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LED1_Pin, 0);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LED2_Pin, 0);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LED3_Pin, 0);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LED4_Pin, 0);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LED5_Pin, 0);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LED6_Pin, 1);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LED7_Pin, 0);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LED8_Pin, 0);
        }
        if (counter >= 8)
        {
            counter = 0;
        }
        HAL_Delay(400);
    }
}

## 6. Resultados

- Los LEDs se encienden de manera secuencial en respuesta al contador, formando un patrón de salida observable.
- Al llegar al LED 8, el contador se reinicia.

## 7. Análisis

- Analizar cómo el contador interactúa con los GPIOs.
- Reflexionar sobre el uso de bucles y condiciones para controlar patrones de salida.

## 8. Conclusión

Esta práctica ayudó a entender el control secuencial de salidas digitales y su aplicación en sistemas con patrones repetitivos.