# Práctica 5: Control de un Motor a Pasos

## 1. Objetivo

Implementar el control de un motor a pasos utilizando las técnicas full-step y half-step. 
Configurar botones para iniciar, cambiar la dirección de giro y alternar entre modos. 
Además, incluir una rutina para eliminar rebotes de los botones.

## 2. Introducción Teórica

Un motor a pasos permite el control preciso de su posición al dividir una rotación completa en pasos individuales. 
En el modo full-step, el motor utiliza cuatro combinaciones de activación, mientras que en el modo half-step utiliza ocho combinaciones, permitiendo mayor precisión.

En esta práctica, se empleará un timer para controlar la frecuencia de los pasos y botones para interactuar con el sistema.

## 3. Materiales y Herramientas

Hardware:
- STM32F411 (Nucleo Board)
- Motor a pasos
- Driver para motor a pasos
- Botones de entrada

Software:
- STM32CubeIDE

## 4. Procedimiento

4.1 Configuración del Hardware:
- Conectar las bobinas del motor a pasos a los pines de salida del driver.
- Configurar botones para iniciar/pausar, cambiar dirección y alternar entre modos (full-step y half-step).
- Conectar el driver al microcontrolador.

4.2 Configuración del Software:
- Configurar los pines GPIO como salidas para las bobinas y entradas para los botones.
- Configurar un timer para controlar la velocidad del motor.

4.3 Ejecución:
- Subir el código al microcontrolador.
- Usar los botones para interactuar con el sistema y observar el funcionamiento del motor.

## 5. Código Fuente

#include "main.h"

TIM_HandleTypeDef htim2;

int fullstep = 1; // 0: Halfstep, 1: Fullstep
int fullStepStates[4][4] = {{1,0,0,0},
                            {0,1,0,0},
                            {0,0,1,0},
                            {0,0,0,1}};

int halfStepStates[8][4] = {{1,0,0,0},
                            {1,1,0,0},
                            {0,1,0,0},
                            {0,1,1,0},
                            {0,0,1,0},
                            {0,0,1,1},
                            {0,0,0,1},
                            {1,0,0,1}};

int BOB_pins[] = {F1_Pin, F2_Pin, F3_Pin, F4_Pin};
int estado_actual[] = {0,0,0,0};
int counter = 0;
int arranque = 0;
int giro = 0;
int latch = 0;
int curr_ticks = 0;
int prev_ticks = 0;

void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
{
    curr_ticks = HAL_GetTick();
    int diff = curr_ticks - prev_ticks;

    if (GPIO_Pin == BTN1_Pin && diff > 20)
    {
        arranque = !arranque;
        prev_ticks = curr_ticks;
    }

    if (GPIO_Pin == BTN2_Pin && diff > 20)
    {
        giro = !giro;
        prev_ticks = curr_ticks;
    }

    if (GPIO_Pin == BTN3_Pin && diff > 20)
    {
        latch = !latch;
        prev_ticks = curr_ticks;
    }

    if (GPIO_Pin == SWITCH_Pin && diff > 20)
    {
        fullstep = !fullstep;
        prev_ticks = curr_ticks;
    }
}

void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
{
    if (arranque)
    {
        if (!latch)
        {
            counter = giro ? counter - 1 : counter + 1;

            if (fullstep && counter > 3) counter = 0;
            if (!fullstep && counter > 7) counter = 0;
            if (fullstep && counter < 0) counter = 3;
            if (!fullstep && counter < 0) counter = 7;
        }

        for (int i = 0; i < 4; i++)
        {
            estado_actual[i] = fullstep ? fullStepStates[counter][i] : halfStepStates[counter][i];
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, BOB_pins[i], estado_actual[i]);
        }
    }
}

## 6. Resultados

- El motor a pasos se controla correctamente en los modos full-step y half-step.
- Los botones permiten alternar entre funciones de manera fluida.

## 7. Análisis

- Analizar cómo las interrupciones permiten un control eficiente del sistema.
- Observar cómo la configuración del timer afecta la velocidad del motor.

## 8. Conclusión

Esta práctica permitió explorar el control de motores a pasos, comprender las diferencias entre full-step y half-step, y manejar interacciones mediante interrupciones.