# Práctica 6: Introducción a los Servicios de Interrupción

## 1. Objetivo

Introducir el uso de interrupciones externas en microcontroladores STM32. 
Implementar una rutina que encienda o apague un LED en respuesta a la pulsación de un botón configurado como fuente de interrupción.

## 2. Introducción Teórica

Las interrupciones permiten que un microcontrolador reaccione de manera inmediata a eventos externos, evitando la necesidad de monitorear constantemente las entradas (polling). 
Esto mejora la eficiencia del sistema y reduce el consumo de recursos.

En esta práctica, se utilizará una interrupción externa generada por la pulsación de un botón para alternar el estado de un LED.

## 3. Materiales y Herramientas

Hardware:
- STM32F411 (Nucleo Board)
- LED
- Botón pulsador

Software:
- STM32CubeIDE

## 4. Procedimiento

4.1 Configuración del Hardware:
- Conectar un LED al pin configurado como salida digital.
- Conectar un botón al pin configurado como entrada digital con interrupción.

4.2 Configuración del Software:
- Configurar el pin del botón como fuente de interrupción externa.
- Configurar el pin del LED como salida digital.
- Implementar la rutina de servicio de interrupción (ISR).

4.3 Ejecución:
- Subir el código al microcontrolador.
- Pulsar el botón y observar el cambio de estado del LED.

## 5. Código Fuente

#include "main.h"

int main(void)
{
    HAL_Init();
    SystemClock_Config();
    MX_GPIO_Init();

    while (1)
    {
        // Bucle principal vacío, el control lo toman las interrupciones
    }
}

void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
{
    if (GPIO_Pin == Boton_Pin)
    {
        HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, LED_Pin);
    }
}

## 6. Resultados

- El LED cambia de estado (enciende/apaga) cada vez que se pulsa el botón conectado al pin configurado como fuente de interrupción.

## 7. Análisis

- Observar la rapidez de respuesta del sistema al pulsar el botón.
- Analizar las ventajas del uso de interrupciones frente al polling.

## 8. Conclusión

Esta práctica permitió comprender el concepto de interrupciones externas, su configuración en STM32 y su aplicación en sistemas embebidos para mejorar la eficiencia del control.