# Práctica 7: Servicios de Interrupción con Proceso Concurrente en el Main

## 1. Objetivo

Implementar un servicio de interrupción que permita atender eventos externos mientras un proceso principal 
se ejecuta en el bucle del programa (main). Analizar cómo las interrupciones optimizan el tiempo de procesamiento.

## 2. Introducción Teórica

Las interrupciones permiten que un microcontrolador reaccione inmediatamente a eventos externos, pausando temporalmente el flujo del programa principal (main) para atender la interrupción. 
Esto resulta en un uso más eficiente del tiempo de procesamiento y permite realizar tareas concurrentes.

En esta práctica, se implementará un proceso en el bucle principal que parpadea un LED, mientras un botón genera una interrupción para alternar el estado de otro LED.

## 3. Materiales y Herramientas

Hardware:
- STM32F411 (Nucleo Board)
- 2 LEDs
- Botón pulsador

Software:
- STM32CubeIDE

## 4. Procedimiento

4.1 Configuración del Hardware:
- Conectar un LED al pin configurado como salida digital.
- Conectar un segundo LED al pin configurado como salida digital.
- Conectar un botón al pin configurado como entrada con interrupción.

4.2 Configuración del Software:
- Configurar los pines de los LEDs como salidas digitales.
- Configurar el pin del botón como entrada con interrupción externa.
- Implementar una rutina de servicio de interrupción (ISR).

4.3 Ejecución:
- Subir el código al microcontrolador.
- Observar el parpadeo del LED controlado por el bucle principal.
- Pulsar el botón y observar el cambio de estado del LED controlado por la interrupción.

## 5. Código Fuente

#include "main.h"

int main(void)
{
    HAL_Init();
    SystemClock_Config();
    MX_GPIO_Init();

    while (1)
    {
        // Parpadeo del LED controlado por el bucle principal
        HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB, LED2_Pin);
        HAL_Delay(500); // Retardo de 500 ms
    }
}

void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
{
    if (GPIO_Pin == BUTTON_Pin)
    {
        // Alterna el estado del LED controlado por la interrupción
        HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB, LED1_Pin);
    }
}

## 6. Resultados

- El LED 2 parpadea de forma continua controlado por el bucle principal (main).
- El LED 1 cambia de estado cuando se pulsa el botón, gracias a la interrupción externa.

## 7. Análisis

- Comparar la eficiencia del sistema usando interrupciones frente a un enfoque basado solo en polling.
- Observar cómo el uso de interrupciones permite realizar tareas concurrentes en el sistema.

## 8. Conclusión

Esta práctica permitió comprender cómo las interrupciones externas optimizan el tiempo de procesamiento y permiten manejar eventos mientras un proceso principal se ejecuta de forma concurrente.