# Práctica 8: Introducción a los Timers

## 1. Objetivo

Aprender a configurar y utilizar un timer en el microcontrolador STM32F411 para realizar tareas de manera periódica. 
En esta práctica, se alternará el estado de un LED utilizando las interrupciones generadas por un timer.

## 2. Introducción Teórica

Los timers en los microcontroladores permiten generar eventos periódicos de manera precisa, basados en un reloj interno. 
Estos eventos pueden ser utilizados para tareas como la generación de retardos, control de motores, generación de señales PWM, entre otros.

En esta práctica, se configurará un timer para que active una interrupción de manera periódica, alternando el estado de un LED.

## 3. Materiales y Herramientas

Hardware:
- STM32F411 (Nucleo Board)
- LED

Software:
- STM32CubeIDE

## 4. Procedimiento

4.1 Configuración del Hardware:
- Conectar un LED al pin configurado como salida digital.

4.2 Configuración del Software:
- Configurar un timer (TIM2) en modo base.
- Configurar el timer para generar una interrupción periódica.
- Implementar la rutina de servicio de interrupción (ISR).

4.3 Ejecución:
- Subir el código al microcontrolador.
- Observar el LED alternando su estado de manera periódica.

## 5. Código Fuente

#include "main.h"

TIM_HandleTypeDef htim2;

int main(void)
{
    HAL_Init();
    SystemClock_Config();
    MX_GPIO_Init();
    MX_TIM2_Init();

    // Inicia el timer con interrupciones habilitadas
    HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim2);

    while (1)
    {
        // El control lo toma la interrupción del timer
    }
}

void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
{
    if (htim->Instance == TIM2)
    {
        // Alterna el estado del LED cada vez que se genera una interrupción
        HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB, LED1_Pin);
    }
}

## 6. Resultados

- El LED conectado al microcontrolador alterna su estado (enciende y apaga) de manera periódica.
- La frecuencia del parpadeo está determinada por los parámetros del timer (prescaler y periodo).

## 7. Análisis

- Comprender cómo los timers permiten generar eventos periódicos sin afectar el bucle principal del programa.
- Analizar cómo la configuración del prescaler y el periodo afectan la frecuencia de las interrupciones generadas.

## 8. Conclusión

Esta práctica permitió explorar el uso de timers para tareas periódicas en sistemas embebidos, destacando su utilidad en aplicaciones que requieren eventos precisos.