Caracterización de un termistor NTC por medio de las ecuaciones de Steinhart- Hart

Objetivo General:

Obtener la ecuación de Steinhart- Hart que relaciona la temperatura y resistencia de un termistor

Objetivos particulares:

- Caracterizar al menos 3 termistores por equipo

- Aplicar las ecuaciones y el procedimiento Steinhart- Hart visto en clase

- Resolver el sistema lineal por medio de Matlab

Material

- 3 termistores NTC

- Multímetro

- Termómetro

- Recipiente con líquido con temperatura cercana a los 0 °C

- Recipiente con líquido con temperatura cercana a los 50 °C

- Recipiente con líquido con temperatura cercana a los 100 °C

Procedimiento:

Usando un recipiente con líquido con temperatura cercana a los 0 °C, coloque el componente de medición del termómetro en la superficie del recipiente. Coloque a su vez, el termistor lo más cerca posible del componente del termómetro. En esas condiciones, mida la temperatura registrada por el termómetro y la resistencia del termistor con el multímetro. En la figura 1 se proporciona una imagen ilustrativa del procedimiento para realizar cada medición.

Figura 1. Configuración para realizar la medición

Realice 3 mediciones a diferentes temperaturas: cercana a 0, 50 y 100 °C. Registre los resultados en una tabla como la sugerida a continuación

| Número de medición | Temperatura | Resistencia |
| --- | --- | --- |
| 1 | T1 | R1 |
| 2 | T2 | R2 |
| 3 | T3 | R3 |

Sustituya los valores de resistencia y temperatura en la ecuación siguiente y resuelva en Matlab para A, B y C

Compruebe los valores encontrados en el sitio web

https://www.thinksrs.com/downloads/programs/therm%20calc/ntccalibrator/ntccalculator.html

Reporte la ecuación sustituyendo los valore s A, B y C en la ecuación Steinhart- Hart

Entregue un reporte siguiendo el formato de reportes de practicas